# 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

# 用途：主要用于腹部、产科、妇科、小器官、血管等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

# 主要技术规格及系统概述：

（一）技术参数需求

1.高分辨率液晶显示器≥21.5英寸, 可上下左右任意旋转

2.操作面板具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3.探头接口选择：≥ 4个，并激活可互换通用。

4.预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

5.脉冲反向谐波成像单元

6.彩色多普勒成像技术

7.彩色多普勒能量图技术

8.方向性能量图技术

9.数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)

10.解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度

11.智能全程聚焦技术

12.智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

13.主屏幕与触摸屏可以同步显示扫描图像

14.具备剪切波弹性成像技术

15.具备扩展成像技术

16. 经腹凸阵探头：成像频率 2.0-5.0MHz

浅表线阵探头：成像频率 5.0-18.0MHz

腔内探头：成像频率 4.0-9.0MHz

17.增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节

18.频谱多普勒：显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）

19.频谱多普勒：显示方式：B/D、B/C/D、D

20.具备彩色多普勒，显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

21.内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

22.主机固态硬盘容量≥500GB，USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像。

（二）配置需求

1、工作站电脑一台，配置要求：CPU i7 14代，内存DDR5 32G，SSD固态硬盘1T，与主板同品牌GeForce RTX 4070 SUPER O12G独立显卡，万兆网卡，操作系统 WIN10 64位专业版，能支持安装医院的病毒软件，如不支持，则自带主流防病毒软件并支持自动更新。

2、要求仪器传输数据与医院信息集成平台无缝对接。医院体检系统等可查看相关报告。涉及的管理系统接口费用由中标公司负责。

3、工作站电脑通过网络或串口与医院PACS系统进行对接；完成仪器传图与患者信息对接工作

4、配超声诊疗床一张与超声检查椅一把。

（三）售后服务

1.仪器的安装、调试：由厂家工程师负责，到医院现场安装、调试、培训，拆除的包装负责清理。

2.设有厂家维修人员，仪器故障要求2小时内应答，24小时形成解决方案。

3.设备整机保修≥2年, 以医院的验收报告时间起算。