广州市天河区中医医院政务云资源租赁项目（2023-2024年）采购需求书

广州市天河区中医医院政务云资源租赁项目（2023-2024年）采购，按照定点竞价的方式选定一家符合要求的公司负责该项目。采购需求如下：

- 一、项目情况

1、采购人：广州市天河区中医医院。

2、项目名称：广州市天河区中医医院政务云资源租赁项目（2023-2024年）

3、采购内容：本次云资源租赁主要内容为：大、中、小型虚拟机、高负载数据库服务器、数据存储、负载均衡服务等内容。

4、项目费用：本次采购最高限价为20.4万元。

5、项目周期：本次云资源租赁周期共12个月。

- 二、供应商资质要求

服务供应商应满足以下资质要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

- 三、项目总体要求

### （一）项目目标

通过云资源租赁服务的方式保障“广州市天河区信息化云软硬件资源租赁服务建设（二期）项目”中广州市天河区中医医院各业务系统继续正常运行，服务期限12个月。

项目通过向第三方云服务平台租赁软硬件资源服务的方式，实现广州市天河区中医医院对云资源平台的统筹管理，减少重复建设的不必要的开支和浪费。通过选定最适合的一家信息化云服务平台运营商为广州市天河区中医医院信息化云软硬件资源租赁提供服务，实现信息化云资源整合，缩短业务系统运维沟通时间。项目所租赁云平台需要与广州市政务云平台互联互通。且确保业务系统在服务周期内稳定运行。

### （二）现状

当前，广州市天河区中医医院的应用系统需要继续租赁使用政务云资源。

### （三）本项目租赁云服务资源需求清单如下：

| 序号 | 租赁内容 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型虚拟机 | 8核主频≥2.0GHz vCPU、32GB内存、100GB存储空间 | 台 | 4 |
| 2 | 中型虚拟机 | 4核主频≥2.0GHz vCPU、16GB内存、100GB存储空间 | 台 | 6 |
| 3 | 小型虚拟机 | 2核主频≥2.0GHz vCPU、8GB内存、50GB存储空间 | 台 | 3 |
| 4 | 高负载应用专用服务器1（含2U机柜） | 2路*8核CPU 主频≥2.4GHz、128GB内存、3*300GB、2*200GB SSD、HBA卡、千兆网卡，同时含租赁2U机柜1个 | 台 | 3 |
| 5 | 数据存储IP-SAN | 100GB IP-SAN裸容量 | 个 | 314 |
| 6 | 硬件级负载均衡 | 硬件负载均衡服务（1-7层） | 套 | 1 |

### （四）本项目总体服务要求

1.服务内容

针对本项目云服务资源需求清单，投标人需提供云基础设施、云应用与云服务能力，满足12个月服务期内的政务信息化资源需求。

本次广州市天河区中医医院政务云资源租赁项目建设内容是如下范围的一部分：

（1）计算即服务。本期计算即服务提供X86架构的计算资源服务器（虚拟化服务器）和数据库服务器；支持对虚拟机和物理机的统一管理、自动化配置，发放和部署；在沿用现有虚拟机模板的基础上，提供对虚拟机模板的定制化服务；在沿用现有物理服务器模板的基础上，提供定制化可选配件；将机柜空间和功率单独计费，满足小尺寸大功率设备的服务需求。

（2）存储即服务。结合各业务系统对存储的需求，对现有物理存储设备的类型以及物理存储资源容量进行扩容；在扩容的物理资源池基础之上，搭建统一的存储虚拟化平台，能对SAN、NAS、分布式存储等类型的存储设备进行统一的资源池化，形成不同类型的存储虚拟资源池，满足云应用对存储资源的动态调配需求。

（3）网络即服务。为采购人提供负载均衡服务，以及电子政务外网接入、云中心高速交换网络等基础网络服务。

（4）基础设施服务。为采购人提供机柜服务。

2.本项目云资源服务管理目录

根据本项目云服务资源需求清单，本次项目投标人需就如下服务目录中的服务内容进行投标，具体服务要求见服务目录需求说明（总体服务目录中所列出的参数描述以及要求为最低规格）：

总体服务目录

| 序号 | 一级服务 | 二级服务 | 三级服务 |  | 服务规格 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施即服务IaaS | 计算即服务 | 大型虚拟机 |  | 8核≥2.2GHz vCPU、32GB内存、100GB存储空间 | 台 |
| 2 |  |  | 中型虚拟机 |  | 4核≥2.2GHz vCPU、16GB内存、100GB存储空间 | 台 |
| 3 |  |  | 小型虚拟机 |  | 2核≥2.2GHz vCPU、8GB内存、50GB存储空间 | 台 |
| 4 |  |  | 物理服务器 | 高负载数据库服务器1 | 2路8核CPU ≥2.4GHz、128GB内存、3*300GB硬盘、2块不低于200GB SSD固态硬盘、HBA卡、千兆网卡，同时含租赁2U机柜1个。 | 台 |
| 5 |  |  | 数据存储IP-SAN |  | 100GB、IP-SAN可用容量 | 个 |
| 6 |  | 网络即服务 | 负载均衡服务 | 硬件级负载均衡 | 硬件负载均衡服务（1-7层） | 套 |

### （五）服务目录需求说明

##### 1. 计算即服务要求

##### 服务目标

充分利用云平台技术优势，为用户统一、集中的提供虚拟化计算能力和物理服务器租赁服务，满足各种电子政务类应用需求。

##### 服务内容

本期针对云平台计算即服务的服务提升内容主要体现为两方面，即一方面支持对虚拟机和物理机的统一管理、自动化配置、发放和部署；另一方面则体现在提升现有虚拟机服务的模板定制化功能。

具体服务内容如下：

（1）物理主机租赁服务，即提供X86处理器的物理服务器，主要承担部分暂不适合虚拟化的应用系统、物理机场景下的测试、I/O密集型数据库系统等业务系统。

（2）虚拟化主机租赁服务，即利用虚拟化技术或容器技术实现一台物理服务器分割成多个虚拟专享服务器，使每个虚拟机都可分配独立公网IP地址、独立操作系统、实现不同虚拟机间磁盘空间、内存、CPU资源、进程和系统配置的隔离，为用户和应用程序模拟出“独占”使用计算资源的服务。

##### 服务标准

（1）虚拟计算资源全年可用性不低于99.9%，物理计算资源全年可用性不低于99.95%。

（2）投标人对设备的扩容需保证不影响用户业务系统，在1个工作日内响应，5个工作日内完成扩容任务。

（3）虚拟计算资源按大、中、小三种规格区分；不同规格的虚拟机提供在线动态调整功能，各规格的虚拟机资源的性能不低于性能指标要求。

（4）用户在所租用的云区域里创建的虚拟机，系统硬盘最大为100GB容量，云区域支持虚拟机在线调整vCPU以及内存，并且虚拟机的规格不能超过所承载的单台物理机的最高性能。

投标人需满足本期计算即服务所使用的虚拟化产品、云计算产品能兼容各采购人现有基于X86环境开发的业务系统的技术架构，业务系统入云迁移不需要做大量的软件代码、数据库结构的修改，实现采购人的业务平滑入云。且须根据采购人实际需求开放其接口规范，配合相关开发工作。

本期计算即服务需提供的虚拟主机服务如下：

（1）小型虚拟机

小型虚拟机参数规格要求表

| 规格 | 小型虚拟机 |
| --- | --- |
| vCPU | 2 |
| 内存(GB) | 8 |
| 硬盘(GB) | 50 |
| 性能（下限值） | CPU：2.2GHz*2 标准配硬盘：60 IOPS 备份速度：本地700Mbps 远程备份：200Mbps |

（2）中型虚拟机

中型虚拟机参数规格要求表

| 规格 | 中型虚拟机 |
| --- | --- |
| vCPU | 4 |
| 内存(GB) | 16 |
| 硬盘(GB) | 100 |
| 性能（下限值） | CPU：2.2GHz*4 标准配硬盘：60 IOPS 备份速度：本地700Mbps 远程备份：200Mbps |

（3）大型虚拟机

大型虚拟机参数规格要求表

| 规格 | 大型虚拟机 |
| --- | --- |
| vCPU | 8 |
| 内存(GB) | 32 |
| 硬盘(GB) | 100 |
| 性能（下限值） | CPU：2.2GHz*8 标准配硬盘：90 IOPS 备份速度：本地700Mbps |

注意：1.根据特殊业务性能要求，可根据虚拟机定制化模板自由组合选定虚拟机的vcpu个数、内存大小等参数。

2.为确保系统稳定运行，避免出现兼容性问题， 业务系统运行虚拟计算资源参数规格可延续上一期政务云的参数规格。

本期物理资源租赁要求如下：

高负载数据库专用服务器（1）规格表

| 用途：高负载数据库专用服务器（1） |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 指标要求（除特别说明外，以下为单台设备的配置要求） |
| CPU | 主频≥2.2 GHz；≥2路*8核； |
| 内存配置数量 | ≥128GB； |
| 硬盘 | 3*300GB SAS硬盘 15K转速 6Gbps；2块不低于200G SSD磁盘； |
| RAID卡 | 支持RAID0/RAID1/RAID5/RAID10, Raid卡缓存≥1024M； |
| 网络接口 | ≥6块千兆以太网口； |
| HBA卡 | 配置至少2块不低于8GB HBA卡； |
| 电源和风扇 | 配置冗余电源和风扇； |
| 操作系统 | 支持32/64位Windows、Linux操作系统； |
| 配件卡槽 | 1.网卡卡槽≥6个 2.内存卡槽≥20个 3.硬盘≥14个 |

##### 管理要求

投标人的主要工作是：

（1）根据采购人服务申请单准备计算服务，并提供网络、安全等共享基础设施；

（2）对采购人的计算服务进行整体监控，在空间或容量或性能不够时，及时进行扩容，对故障设备或零部件进行及时更换，确保计算服务安全、稳定、可靠；

（3）按照服务承诺要求做好售后服务。

##### 存储即服务要求

##### 服务目标

存储即服务实现控制平台与数据平台的分离，实现软件定义存储。

##### 服务内容

对云平台存储资源的建设内容主要包括两大板块：

结合采购人业务对存储的需求，对现有物理存储设备的类型以及物理存储资源容量进行扩容；

在扩容的物理资源池基础之上，搭建统一的虚拟化平台，形成虚拟资源池。

##### 服务标准

（1）存储采用SAN存储架构，进行全路径冗余设计，存储服务全年可用率高于99.99%。

（2）提供0数据丢失服务，不会因为硬件故障导致数据丢失；提供数据保护，保证数据完整。

（3）IP-SAN存储总体IOPS性能不低于20000，总体带宽≥3000Mbps，每客户端的IOPS≥600。
   （4）存储支持在线扩容及删除，并且不影响客户端使用。

（5）支持对存储空间的数据彻底销毁，对底层存储介质实现完全初始化，防止数据删除后被非法还原。

（6）存储池的用户数据隔离：物理主机访问存储时，提供存储卷级别隔离措施及用户级别访问控制措施；虚拟机访问存储池，提供用户级别访问控制措施；测试数据存储资源池（测试区）与生产区存储资源池物理隔离。

（7）投标人对设备的扩容需保证不影响用户业务系统，在1个工作日内响应，5个工作日内完成扩容任务。

##### 管理要求

投标人的主要工作是：

（1）根据采购人服务申请单准备存储服务，并提供网络、安全等共享基础设施；

（2）对采购人的存储服务进行整体监控，在空间或容量或性能不够时，及时进行扩容，对故障设备或零部件进行及时更换，确保存储服务安全、稳定、可靠；

（3）按照服务承诺要求做好售后服务。

##### 网络即服务要求

##### 服务目标

投标人在提供云平台基础网络服务能力外，需为本项目提供负载均衡服务。

##### 服务内容

##### 为本项目提供1-7层的硬件负载均衡服务。

##### 服务标准

基础网络服务标准：

1）根据相关管理要求，为采购人提供互联网接入网、业务专网的网络接入服务；

2）根据采购人的业务部署需求配置相应的IP地址和网络端口资源，在２小时内完成网络配置的变更操作；

3）严格根据采购人业务安全需求实现业务安全隔离和主机级别的访问控制服务；

4）实现云网络的虚拟化，网络安全配置策略随着虚拟机的漂移而自动迁移；

5）云平台生产网络可用率不低于99.9%；

6）电子政务外网互联网接入网经过云平台安全认证及授权后才可访问云平台内部管理网络；

7）云平台内部网络带宽不小于1000Mbps；生产网络与电子政务外网带宽不小于10000Mbps；

8）投标人对设备的扩容需保证不影响用户业务系统，在1个工作日内响应，5个工作日内完成扩容任务；

9）存储网络与其它网络分别采用独立的网络交换设备进行物理隔离；

10）配合采购人制定最优的负载均衡策略并进行测试，策略的调整将在2小时内完成配置，为每用户的业务系统至少提供如下负载分发能力；

负载分发能力

| 策略级别 | 每秒最低新建连接数 (CPS) | 并发连接数 |
| --- | --- | --- |
| 4层 | 2万 | 32万 |
| 7层 | 2.6万 |  |
| SSL | 0.3万 |  |

11）设备要求：

投标人提供的硬件负载均衡服务（1-7层）需满足以下要求：

硬件负载均衡：接口至少16个 10/100/1000电口，至少4个千兆光口，至少2个万兆光口；并发连接数≥1600万；4层每秒新建连接数 (CPS) 50万以上，7层每秒新建连接数（CPS) 40万以上，SSL每秒新建连接数 （CPS）3万以上；

##### 管理要求

投标人的主要工作是：

1）根据用户服务申请单准备网络服务，按照平台监管机构提供的网络参数进行必要配置；

2）对采购人的网络服务进行整体监控，在网络出现故障时候能及时通告，判断故障原因，通知采购人；

3）按照服务承诺要求做好售后服务。

### （六）运维服务要求

#### 1. 服务团队要求

投标人需提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的运维团队，主要负责整个云平台的软硬件和网络运维，团队包括至少7名运维人员（资深数据库工程师>=2、高级虚拟化工程师>=3、高级运维工程师>=2）。投标人需建设有严格的、有组织有纪律的管理运维流程运维流程（参考ITIL标准），并指派1名专职接口人，团队需要7*24在岗及时响应故障请求，负责云平台的故障受理、处理、跟踪、结果汇报工作。

#### 2. 服务时间要求

提供7*24不间断技术服务支持时间。

#### 3. 故障响应时间要求

投标人需提供7*24运营响应服务，前台响应效率≤10分钟，响应渠道包含电话、IM在线、邮件等方式。支撑内容包括：业务咨询、流程催办、服务申请引导、报障引导等。投标人要求能够保留用户报障记录至少一个月时间以便事后能够追溯。

4. 投标人所提供的运维团队工程师资质要求

（1）资深数据库工程师：熟悉主流数据库体系结构，有数据库管理经验；有安装，定制和实施数据处理方面的经验；具有数据库编程能力，具有大型数据库管理、备份、架构规划能力；具备OCP或数据库系统工程师或同类证书；

（2）高级虚拟化工程师：精通Xen、KVM、VMware、Hyper-V等虚拟化产品技术；熟悉OpenStack、CloudStack、XCP及国产主流云平台等虚拟化云平台，有丰富的云计算技术架构设计经验，具备ACP或RHCE或同类证书；

（3）高级运维工程师：熟练掌握主流、linux及国产操作系统、具备编写管理脚本能力；具备大规模数据中心架构规划能力，具备MCSE2008或RHCE或同类证书。

（4）为确保政府信息化应用系统和信息的安全保密，投标人需分别与采购人以及相关运维人员签署保密协议。此外，投标人还应定期对运维工作人员进行技能培训、安全保密教育和培训。

#### 5. 应急保障要求

当云平台系统或基础设施环境发生突然的、影响面广、涉及范围大的紧急故障，对系统数据安全与服务质量造成严重后果的系统或设备事故，将按应急响应流程进行处置。按事故的影响范围的考虑，分别按以下7个方面的设施及系统采取相应的应急保障措施：

（1）机房电力故障应急保障

机房电力系统若出现紧急故障，投标人提供不低于以下内容的保障：

电力供应：两路一类市电由两个不同的变电站引入机楼，每个机架均由不同的UPS引入两路供电。

发电机：并且配备了多台变压器和柴油发电机，保证电力的供应。

UPS能力：每层机房均配备一定数量单机额定容量为400KVA的UPS主机，并以（N+1）并机的方式设计。

电池能力：UPS电池在满负载情况下可支撑30分钟。

机柜供电：双路不间断供电。

电力应急主要是由两个变电站的市电引入到机楼，并且转换为UPS给每个机柜供电，保证了当其中一路市电中断时，能够无缝切换到另外一路市电给机柜的设备供电。

若出现两路市电均中断的情况，机柜供电马上能够无缝切换到机房内的UPS电源供电,整个过程不会对设备正常运行造成影响。

（2）光纤链路故障应急保障

投标人机房连接到电子政务外网核心层，与现有电子政务外网组成提供网络访问服务，每个节点使用使用8芯裸光纤或10G专线网络进行互联。

光纤链路若当其中一对（2芯）光纤故障时或一条专线出现故障时，可及时切换到备用光纤或链路，确保数据安全。

（3）云平台网络层故障应急保障

云平台的汇聚层交换机与接入层交换机通过虚拟交换单元技术实现网络虚拟化。2台核心交换机通过万兆光纤链路互联，形成双机虚拟化。接入层交换机之间通过万兆光纤链路互联，形成双机虚拟化，提供设备冗余、链路冗余、负载均衡等应急处理能力。

云平台内计算节点服务器的每个网络至少提供两个网卡进行，分别连接到不同的汇聚交换设备，若服务器的其中一网卡出现断开，网络不会中断。

（4）光纤交换机故障应急保障

充分考虑到未来云平台承载大量的虚拟机以及数据库系统，SAN存储网络的存储交换机采用冗余设计，防止单个交换机失效，交换机和SAN存储交叉互联，起到链路冗余的作用。

（5）云控制器故障应急保障

云中部署云控制器的双机热备模式，并且云控制服务器出现故障时，虚拟机的访问和管理并不受影响。

（6）同城应急灾备链路保障

云平台通过光纤或专线连接到同城灾备中心，可以实现生产网络数据的备份；为保证用户数据的安全性，根据采购人的业务需求，提供数据同城异地备份服务。

（7）存储故障应急保障

存储系统采用多控制器、多路径的设计方式。不同控制器通过多条链路连接到存储交换机上，保障存储网络不存在任何单点故障。同时在本地提供备份存储节点，当生产存储节点出现问题时，要求备份存储节点立即接管业务确保不会造成业务数据丢失。

#### 6.重保期间服务要求

投标人须按照采购人的要求，做好重大活动和节日期间云平台安全保障工作，最大限度的保护系统安全稳定运行，预防和减少信息安全事件对云平台造成的损害和影响，切实做好政务云安全监测和应急保障工作，及时发现各类安全事件并迅速处理，保证云平台信息和财产安全，确保平台系统的稳定运行。

（1）工作原则

a.统一领导，分级负责。按照“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”的要求，在投标人应急管理领导小组统一领导下，建立健全本单位网络与信息安全事件应急处置工作责任制，明确责任，并将责任落实到人。同时，加强与用户间的协调与配合，形成合力，共同履行应急处置工作。

b.安全第一，预防为主。立足安全防护，加强预警。建立预防和预警机早报告、早处置；根据信息系统的业务特征和本单位应急工作实际，制定网络与信息安全应急预案，做好应急资源准备、保障措施落实、应急培训和应急演练等工作，切实提高对各类信息安全事件的应急响应和处置能力。

c.分级处置，处置优先。根据网络与信息安全事件的不同等级，实行分级处置，提高事件的处置效率。发生网络与信息安全事件时，要按照处置优先、快速反应原则，及时获取充分而准确的信息，跟踪研判，果断决策，按照相关应急预案进行迅速处置，最大程度地减少危害和影响。

d.科学规范，合理有序。加强技术储备，规范应急处置措施与操作流程，实现网络与信息安全事件应急处置工作的科学化、程序化与规范化。树立常备不懈的观念，定期进行预案演练和修编，确保应急预案切实可行。

（2）要求严格落实“封网”

重保期间，不可进行影响现有网络配置、基础设施配置等割接操作。紧急业务调整，需严格审批，认真研判相关工作的必要性后，在确保不影响云平台及数据中心运行的前提下，在业务调整窗口期进行处理，禁止所有非必要业务调整。

（3）要求建立快速高效沟通机制

形成高效联动的沟通机制，遇到问题由投标人安全团队进行分析和研判，及时上报采购人，并联合采购人对互联网攻击IP进行封堵，对政务网内部疑似攻击和疑似漏洞通知采购人进行确认处理；要求安全服务厂家期间配合做好对安全服务产品的巡检和日志分析，确保产品安全稳定运行。

（4）要求提升应急响应能力

落实7*24小时值班制度，确保可以在5分钟内进行基础资源故障响应，及时对报障问题进行分析并及时解决问题，并做好对用户问题的及时跟踪。安排专职人员，协助用户处理应用系统故障。

制定紧急通讯录，项目经理设定AB角，避免发生缺位情况，确保紧急情况下有充足人员响应采购人需求。

（5）要求加强资源监控工作

加强对承载重点业务系统的云平台资源的使用率监控工作，包括但不限于CPU、内存、存储的资源使用率；对于采购人有特殊需求的，对重要业务系统的资源使用率情况进行定期通报。

（6）要求加强资源保障工作

提前做好云平台的应急资源储备工作及完善扩容机制，在确保云平台资源能满足且稳定的前提下为采购人提供紧急资源。

（7）要求加强云平台机房人员进出管理

相关运维人员进出机房需提前进行报备申请审批，严格限制其他无关人员进入机房。

### （七）售后服务要求

1.技术支持服务内容要求：

采购人通过许可购买模式或服务租赁模式获得服务，投标人需提供必要的技术支持服务。

投标人必须向采购人提供投标文件中采购的所有内容的培训和维护服务的全部内容，提供云平台资源租赁服务，并负责云平台的硬件安装、软件集成、运维管理工作。若招标文件中所采购的服务等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施，所产生的费用由投标人负责。

2.对投标人的要求：

售后服务：

（1）投标人需要对所有线路及设备进行日常维护和监控，以保证平台与专线正常运行。同时必须制定相应的维护作业计划，维护人员每月到现场对这些通信设施进行维护，以保障设备的安全可靠运行。

（2）投标人需要在日常运维过程中，按照采购人的要求，提供资源情况报告。

（3）投标人需设立维护热线，为用户提供7x24的技术支持服务；当采购人在非正常工作时间提出技术支持要求时，投标人需无条件全力配合。

（4）投标人负责对其提供的服务进行维护或升级。

（5）根据采购人要求提供业务开通报告及验收测试报告。

（6）投标人在中标后由于维护原因，需中断系统进行平台升级操作时，必须提前至少72小时（重大自然灾害除外）通知采购人做好相关准备工作，征得采购人同意方可实施。

（7）投标人设置统一报障热线，并在广州市设有技术队伍或分支管理机构，能及时响应故障申报。投标人需要在采购人提出报障时积极处理，认真分析，尽快进行问题定位，出具详细的解决方案和建议，并及时解决。报障内容不仅仅限于故障、事故等，也包括采购人用户提出的咨询，建议，以及应用系统在运行过程中发生的各种功能、性能、网络问题。

（8）运维管理和安全管理

投标人须提供平台硬件和软件的配置维护服务，以及常规性维护和检测。提供云管理平台资源、虚拟服务器的宿主服务器硬件资源、网络运行情况、安全监控等功能，提供定期的系统和网络安全检查。

# 四、业务系统迁移服务要求

投标人须承诺于合同签订后7天内完成采购人原承载于联通政务云的业务系统的交接，并确保云上系统的业务稳定性和服务连续性，且承担迁移过程产生的所有费用（包含资源已经发生的租赁费用）（投标人需要出具承诺函并加盖公章）。

投标人需做好信息化应用系统的迁移规划和设计方案，详尽考虑各种迁移场景。投标人需针对本次项目中所含的业务系统迁移服务，于投标响应书提供详细的迁移方案，内容包括但不限于：迁移方案可行性、迁移工具成熟度、迁移业务中断时间、业务迁移熟悉程度等。

# 五、项目报价说明

本项目各资源项服务最高限价如下，投标人最终提供云资源价格不得高于最高限价。

最高限价清单表

| 序号 | 资源项 | 资源规格 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型虚拟机 | 8核≥2.2GHz vCPU、32GB内存、100GB存储空间 | 4 | 台/月 | 368.33 |
| 2 | 中型虚拟机 | 4核≥2.2GHz vCPU、16GB内存、100GB存储空间 | 6 | 台/月 | 262.08 |
| 3 | 小型虚拟机 | 2核≥2.2GHzvCPU、8GB内存、50GB存储空间 | 3 | 台/月 | 171.60 |
| 4 | 高负载数据库服务器1（含2U机柜） | 2路8核CPU ≥2.4GHz、128GB内存、3*300GB硬盘、2块不低于200GB SSD固态硬盘、HBA卡、千兆网卡，同时含租赁2U机柜1个。 | 3 | 台/月 | 1681.25 |
| 5 | 数据存储IP-SAN | 100GB、IP-SAN可用容量 | 314 | 个/月 | 23.38 |
| 6 | 负载均衡服务 | 硬件负载均衡服务（1-7层） | 1 | 台/月 | 991.67 |

# 六、云资源使用和结算要求

投标人需响应满足采购人云服务资源需求清单的政务云资源使用需求，并基于需求清单的数量和投标价格结算。

双方签订资源租赁服务合同后7个工作日内，甲方收到乙方开具的合同金额的100%增值税发票后向乙方支付合同总额的100% 。

# 七、验收要求

合同验收按照天河区信息化主管部门、天河区财政局所印发的《天河区政务信息化项目管理办法》执行。验收的具体组织工作由项目采购人承担。

合同验收必须满足以下条件：

1.投标人需按照标书的建设要求提供云服务等内容。若云平台租赁资源服务中涉及的设备产品或服务配置要求等方面存在不合理或不完整的情况，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施，否则必须完全按招标需求执行。

2.自云平台交付使用之日起1个月内，投标人需针对云平台提供具备信息系统安全等级测评资质的认证机构出具的国家信息系统安全等级保护三级评测报告。

注：招标人有权要求中标单位提供产品进行相关功能验证，如存在虚假应标行为，将废除中标资格，并依法追究相关法律责任